Příloha č. 1 ZD k čj.: 1/120/1696832–2017

Technická specifikace požadovaných služeb

k

„Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců“

# Obsah

1.	Obsah……………………………………………………………………………………………………………..1

2.	Popis stávajícího stavu a plánu rozvoje……………………………………………………………………….2

3.	Popis stávající infrastruktury……………………………………………………………………………………3

4.	Požadavky na budoucí infrastrukturu………………………………………………………………………….3

5.	Garance služeb…………………………………………………………………………………………………..7

6.	Cenová nabídka………………………………………………………………………………………………….7

7.	Požadavky na dodávku uvedených služeb……………………………………………………………………7

8.	Další požadavky zadavatele…………………………………………………………………………………….8

# 2. Popis stávajícího stavu a plánu rozvoje

Důvodem pro realizaci veřejné zakázky na zajištění Rámcové dohody o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 24 měsíců s opcí na dalších 24 měsíců z důvodu  ukončení stávajícího smluvního vztahu v dubnu 2018.

Služby veřejně dostupných služeb elektronických komunikací budou sloužit k zajištění datových přenosů mezi ústředím VoZP ČR, housingovým centrem jejími pobočkami, expoziturami a jednatelstvími technologií MPLS VPN. Mezi ústředím VoZP a housingovým centrem bude mít spojení charakter transparentního ethernet kanálu s možností konfigurace VLAN. Dále služby veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zajistí IP telefonii včetně pronájmu telefonní ústředny, telefonních přístrojů a virtuálního call centra.

Zadavatel požaduje vybudování hlavního a záložního propojení na odlišných technologiích hlavní a záložní linky tak, aby byla zajištěna dostupnost určené lokality.

Dodavatel tedy poskytne primární a záložní připojení na technologicky odlišných prostředcích pro připojení ústředí, poboček a expozitur.

Dodavatel musí zajistit pronájem prostor v datovém centru (server a rack housing) pro část technologie zadavatele.

Dodavatel musí zajistit a poskytnout technologii pro zajištění plné funkčnosti virtuálního CallCentra pro kontaktní centrum Olomouc.

Součástí veřejné zakázky je zajištění pronájmu IP telefonních přístrojů dle počtů požadovaných ústředím, jednotlivými pobočkami, expoziturami a jednatelstvími včetně poskytování služeb IP telefonní ústředny a poskytnutí prostor v datovém centru Dodavatele na vyžádání Zadavatele.

Zajištění služeb je požadováno na období 24 měsíců od data podpisu dohody s opcí na dalších 24 měsíců, nebo do vyčerpání finančních prostředků.

3. Popis stávající infrastruktury

| Typ lokality | Lokalita | ID služby | Kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| ústředí | Praha 9, Drahobejlova 1404/4 | OP-14-00155-00001s01 | 128 Mb |
|  | Praha INTERNET | OP-14-00155-00001s31 | 32 Mb |
| pobočka | Praha, Bělehradská 130 | OP-13-01206-00006s01 | 16 Mb |
|  | Brno, Banskobystrická 40 | OP-13-01206-00004s01 | 16 Mb |
|  | České Budějovice, Administrativní Centrum Piano | OP-13-01206-00002s01 | 16 Mb |
|  | Hradec Králové, Malé náměstí 11 | OP-14-00155-00002s01 | 16 Mb |
|  | Ústí nad Labem, W. Churchilla 7 | OP-13-01206-00005s01 | 16 Mb |
|  | Olomouc, U Botanické zahrady 11 | OP-14-00155-00003s01 | 16 Mb |
|  | Plzeň, Koterovská 34 | OP-13-01206-00003s01 | 16 Mb |
| expozitura | Liberec, Žitavská 4 | OP-14-00155-00004s01 | 20 Mb |

Kapacity připojení na jednotlivých jednatelstvích se v současnosti liší od 1 Mb do ADSL 16 Mb. Pro některá jednatelství je připojení ve fázi realizace.

# 4. Požadavky na budoucí infrastrukturu

# . Požadované kapacity připojení pro jednotlivé lokality *)

| Typ lokality | Lokalita | Hlavní linka | Záložní linka (standby) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kapacita | kapacita ** |
| ústředí | Praha 9, Drahobejlova 1404/4 | 512 Mb/512 Mb | Výpadek max 5 minut/den |
|  | Praha INTERNET | 100 Mb (v server housing) |  |
| pobočka | Praha, Bělehradská 130 | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
|  | Brno, Banskobystrická 40 | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
|  | České Budějovice, Administrativní Centrum Piano | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
|  | Hradec Králové, Malé náměstí 11 | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
|  | Ústí nad Labem, W. Churchilla 7 | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
|  | Olomouc, U Botanické zahrady 11 | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
|  | Plzeň, Koterovská 34 | 128 Mb/128 Mb | 4 Mb/4 Mb |
| expozitura | Liberec, Žitavská 4 | 20 Mb/20 Mb | 4 Mb/4 Mb |

Jednatelství *)  (celkem 35) budou připojena do MPLS VPN linkou (ADSL) s kapacitou minimálně 16 Mb/768 kb. Dohoda na připojení některých jednatelství od současného poskytovatele České Radiokomunikace a.s. budou ukončeny v průběhu roku 2018. Dodaval musí zajistit propojení těchto jednatelství do nové MPLS VPN od současného poskytovatele.

*) Detailně v příloze „B“

Přechod na provoz přes záložní linku na pobočkách musí umožňovat definici omezeného počtu IP telefonů a PC, které zůstanou v provozu (kritická skupina).

Zadavatel předpokládá v následujícím období 24 měsíců změnu v počtu poboček, expozitur nebo jednatelství. Pobočky, expozitury nebo jednatelství mohou být dislokována po celém území České republiky.

# 4.2. Požadavky na pronájem IP telefonních přístrojů

Součástí veřejné zakázky je zajištění pronájmu IP telefonních přístrojů dle počtů požadovaných centrálou, jednotlivými pobočkami, expoziturami a jednatelstvími včetně poskytování služeb IP telefonní ústředny v následujícím rozsahu.

| Typ lokality | Lokalita | telefon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | manažerský | uživatelský |
| ústředí | Praha 9, Drahobejlova 1404/4 | 25 | 61 |
| pobočka | Praha, Bělehradská 130 | 2 | 49 |
|  | Brno, Banskobystrická 40 | 2 | 55 |
|  | České Budějovice, Administrativní Centrum Piano | 2 | 38 |
|  | Hradec Králové, Malé náměstí 11 | 2 | 51 |
|  | Ústí nad Labem, W. Churchilla 7 | 2 | 55 |
|  | Olomouc, U Botanické zahrady 11 | 2 | 51 |
|  | Plzeň, Koterovská 34 | 2 | 43 |
| expozitura | Liberec, Žitavská 4 | 0 | 5 |

Na jednatelstvích bude jeden uživatelský telefon

Celkové počty:	manažerský telefon		39 ks

uživatelský telefon		443 ks

Zadavatel předpokládá v následujícím období 24 měsíců změnu v počtu poboček, expozitur nebo jednatelství. Pobočky, expozitury nebo jednatelství mohou být dislokována po celém území České republiky.

# 4.3. Požadavky na parametry zabezpečení Call Centra Olomouc

Dodavatel musí dále zajistit a poskytnout technologii pro zajištění plné funkčnosti virtuálního Call Centra pro kontaktní centrum Olomouc.

Minimální požadavky na provoz Call Centra pro kontaktní centrum Olomouc jsou následující:

- plná integrace CC v rámci jednotného řešení hlasové ústředny zákazníka

- ACD, IVR, WallBoard report, CallBack

- automatické volání čísel marketingových kampaní

- automatické volání zmeškaných hovorů

- podrobné statistiky operátorů a jednotlivých skupin

- konfigurace jednotlivých prvků CC online

- hodnocení hovorů

- přehledy spojení

- nahrávky hovorů

# 4.4. Server a rack housing pro část technologie

Dodavatel musí dále zajistit a poskytnout serverový rack housing (datové centrum) pro vybrané části technologie s přístupem do MPLS VPN VoZP s kapacitou 1 Gbps a přístupem do internetu s kapacitou minimálně 100 Mbps. Mezi datovým centrem a ústředím VoZP bude mít spojení charakter transparentního ethernet kanálu s možností konfigurovat VLAN.

V datovém centru musí zajistit provoz technologie v souladu s ANSI-TIA942 na úrovni Tier III

V datovém centru bude umístěna technologie do velikosti 42 U v racku a pásková knihovna, která tvoří samostatný rack velikosti 42U (782mmx1212mmx1800mm), celkový příkon nepřesáhne 3 kW.

Předpokládaná spotřeba je 2 MWh/měsíc.

# 4.5. Technické specifikace Centrálního důvěryhodného datového úložiště

Specifikace a popis aplikace

- Aplikace bude provozovaná na vyhrazeném (virtuálním) serveru s operačním systémem Debian GNU/Linux v aktuální verzi. Diskový oddíl s citlivými údaji (databáze autorizovaných uživatelů, uložené soubory) bude šifrován algoritmem AES256.

- Webové rozhraní aplikace bude zpřístupněné na veřejné adrese serveru výhradně přes protokol HTTPS s omezenou sadou dostupných šifrovacích algoritmů - EECDH, EDH a AES256.

Webové rozhraní aplikace bude obsahovat:

  - Správu autorizovaných uživatelů pro nahrávání souborů na server, která umožní zadání a editaci jména, uživatelského jména, hesla, telefonu a emailové adresy, popř. (volitelně) seznamu IP adres, ze kterých bude umožněn přístup.

  - Rozhraní pro nahrávání souborů na server (zpřístupněné pouze pro autorizované uživatele), ve kterém se zvolí soubor a zadá se emailová adresa příjemce. Zadá se i období (volitelně), po jehož vypršení bude soubor smazán ze serveru. Defaultně bude nastaveno smazání souboru na 7 dní po stažení souboru a na 14 dní v případě, že soubor nebyl stažen.

  - Po úspěšném nahrání souboru na server bude vygenerován unikátní identifikátor souboru a rovněž PIN pro stažení souboru. Odkaz na stažení souboru obsahující unikátní identifikátor bude odeslán na emailovou adresu příjemce. PIN bude zobrazen uživateli, který nahrál soubor, a jeho povinností bude předání PINu příjemci souboru nezávislým kanálem (např. telefonicky, SMS). Předání PINu emailem nemůže být považováno za bezpečný kanál. Uživatel má možnost se kdykoliv vrátit (zobrazit) k již nahraným a ještě nesmazaným souborům v úložišti včetně zobrazení generovaného PINu. Taktéž může uživatel znovu odeslat odkaz na stažení souboru obsahující unikátní identifikátor na emailovou adresu příjemce

  - Stránku pro stažení souboru, přístupnou přes URL s unikátním identifikátorem souboru. Stažení souboru bude umožněno pouze po zadání správného pinu. V případě překročení povoleného počtu pokusů zadání URL s neexistujícím identifikátorem souboru nebo po několikanásobném zadání chybného pinu (tzn. splnění podmínky pro bezpečnostní incident) bude IP adresa uživatele zablokovávána na firewallu na definovanou dobu (defaultně 1 hod.) a odeslána notifikace o tomto incidentu na předem definované emailové adresy.

  - Počet stažení souboru bude limitovaný (defaultně 3 stažení). Po překročení limitu, nebo po uplynutí nastavené doby uložení souboru na serveru, bude soubor ze serveru nevratně smazán. Nevratné smazání znamená přepsání obsahu souboru náhodnými daty z /dev/urandom a jeho následné smazání.

  - Logování bude prováděno do systémového žurnálu (syslog, systemd-journald), ke kterému má přístup správce systému.

Požadovaná HW konfigurace:

  - 1x 0,5 GHz vCPU

  - 1 GB RAM

  - 8 GB Tier 1 + 32 GB Tier 2

  - 50 Mbps internet

# Garance služeb

V rámci zajištění dostupnosti služeb je požadováno, aby maximální doba výpadku služby byla pro pobočky a expozitury 12 hodin a pro jednatelství 48 hodin. Pro ústředí Zadavatel požaduje, aby maximální doba výpadku transparentního ethernet spojení do housingového centra a MPLS VPN byla maximálně 5 minut v jednom dni.

V případě závady IP telefonu požadujeme opravu nebo výměnu do následujícího pracovního dne od nahlášení závady.

Pro datové služby MPLS VPN, služby VoIP včetně centrální ústředny požadujeme dostupnost služby minimálně 99,90 %

# Cenová nabídka

Účastník zpracuje cenovou nabídku tak, že ceny uvede v příloze „A“ - Cenová nabídka, která je nedílnou součástí Přílohy č. 1 - Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců a to tak, že uvede cenu jednotlivých položek bez DPH, DPH položky a cenu položky včetně DPH za jeden kalendářní měsíc.

# Požadavky na dodávku uvedených služeb

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adresách uvedených v příloze „B“ – Přehled datového připojení této Přílohy č. 1 - Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců a na dalších cca 5 místech zde neuvedených, v souladu s rozvojem pobočkové sítě VoZP ČR

# Další požadavky zadavatele

Požadavky na kvalifikaci pracovníků

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením

- soupisu kvalifikovaných pracovníků, prostřednictvím kterých bude dodavatel zajišťovat komplex požadovaných služeb s přiřazením k níže uvedeným profesím. U každého z pracovníků dodavatel uvede jeho profesní roli při zajišťování služeb, stručný profesní profil prokazující zkušenosti v oboru, délku praxe v IT oboru, a zda daný pracovník je zaměstnancem dodavatele, nebo subdodavatele. Formou čestného prohlášení dodavatel deklaruje svůj závazek poskytovat služby právě těmito pracovníky po celou dobu poskytování služeb a pouze v případě nutnosti nahradí potřebné profese obdobně kvalifikovanými pracovníky po projednání a odsouhlasení zadavatelem, při zachování jejich počtu.

- soupisu certifikací a odborných školení u pracovníků, kteří budou zajišťovat požadované služby. Certifikáty, školení a praktické zkušenosti musí odpovídat požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. U pracovníků, kteří budou zajišťovat provozní podporu, musí být prokázána školeními nebo certifikacemi nebo osobní zkušeností alespoň 1 roku schopnost administrovat prvky prostředí uvedeném v zadávací dokumentaci.

Výše uvedení techničtí specialisté musí být certifikováni výrobcem SW a HW vybavení, projektový manažer musí být držitelem certifikace IPMA, PRINCE2 nebo obdobného certifikátu pro oblast projektového managementu.

Dále dodavatel prokáže, že má zaveden systém řízení podniků z hlediska řízení služeb jakosti projektů dle ISO 10006, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala.

Rovněž dodavatel prokáže, že má zaveden systém řízení podniků, z hlediska řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídící ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL) a to na úrovni minimálně jedné certifikované osoby s certifikací ITIL Foundation, vydanou podle českých technických norem akreditovanou osobou. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala.

Přílohy:

Příloha A - Cenová nabídka

Příloha B – Přehled datového připojení

Příloha C – Celkové schema