Příloha č. 2 k ZD č.j. 1/120/1459784-2017 - Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace

„Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky VoZP v Olomouci - II“

Obsah

1.	Předmět veřejné zakázky	1

2.	Produkční velkokapacitní ČB tiskárna – technické parametry	1

3.	Obálkovací stroj – technické parametry	2

4.	Frankovací stroj – technické parametry	2

5.	Specifikace technické podpory typu NBD	3

5.1.	Technická podpora poskytována 5 pracovních dní v týdnu	3

5.2.	Dodatečné služby	3

6.	Součinnost VoZP ČR	3

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení HW komponent pro „Centrální tiskovou a obálkovací linku“ (dále jen CTOL) na pobočce VoZP v Olomouci pro tisk, automatizované obálkování a frankování zásilek předávaných k doručení České poště. Maximální zatížení CTOL musí být dimenzováno na zpracování špiček -  min. 20 000 zásilek za den. Roční počet vypravených zásilek pak bude cca 2 mil. ks. Jednotlivé HW komponenty CTOL budou:

- Produkční velkokapacitní ČB tiskárna

- Obálkovací stroj

- Frankovací stroj

Součástí pořizovací ceny jednotlivých HW komponent bude:

- Instalace v místě VoZP ČR – pobočka Olomouc

- Zaškolení administrátora a obsluhy

- Technická podpora typu NBD na 48 měsíců, včetně všech spotřebních materiálů (vyjma papíru, obálek a štítků)

- Produkční velkokapacitní ČB tiskárna – technické parametry

- Rychlost oboustranného tisku pro formát papíru A4 – min. 60 listů/min.

- Max. doporučená denní zátěž – min. 40.000 listů

- Max. doporučená roční zátěž – min. 4 000.000 listů

- Kvalita tisku: laserová technologie / oboustranný tisk / rozlišení 1.200 x 1.200 dpi

- Vstupní zásobník papíru: 2 x 1.500 + 2 x 500 (formát až A4/ gramáž 50 až 300 g/m2)

- Technologie podávání papíru: podávání třením

- Detekce vícenásobného podání

- Detekce šikmého naložení papíru

- Kapacita výstupního zásobník: 5.000 listů formátu A4

- Hladina akustického výkonu při tisku: max. 80 dB

- SW pro ovládání tiskových úloh

- Obálkovací stroj – technické parametry

- Max. doporučená denní zátěž – min. 20.000 zásilek (obálek)

- Max. doporučená roční zátěž – min. 2 000.000 zásilek (obálek)

- Rychlost sestavování a obálkování 1 listých dokumentů – 4.000 ks obálek/hod.

- Rychlost sestavování a obálkování 2 listých dokumentů – 3.000 ks obálek/hod.

- Rychlost sestavování a obálkování 3 – 8 listých dokumentů – 1.000 ks obálek/hod.

- Kapacita vstupního podavače papíru pro formáty A6 až A4 s optickou kontrolou – 1.000 + 500 listů

- Možnost rozšíření počtu podavačů až na 8

- Kapacita podavače na obálky pro formáty C5 (162 x 229 mm – 1x přeložený papír formátu A4) a DL (110 x 220 mm - 2x přeložený papír formátu A4) – min. 500 ks obálek

- Detekce dvojího podání papíru z podavače

- Automatická kontrola rozměru očekávaného dokumentu

- Tloušťka obálky až 4 mm (C a V sklad v počtech 1 – 8 listů formátu A4 do obálky)

- Kapacita výstupního zásobníku na obálky – min. 500 ks

- Přehledné ovládání obálkovacího stroje pomocí PC

- Automatické nastavení úlohy pro skládání dokumentů do obálky

- Automatické rozpoznávání OMR, BCR a  2D kódů

- Výstupní statistický kontrolní SW (Statistický kontrolní systém by měl umožnit i vzdálený dohled nad obálkovacím strojem přes webové rozhraní a měl by zajistit přehled o aktivitách zpracování, statistické, analytické a chybové hlášení, včetně možností reprintu při detekované chybě.)

- Robustní stroj, ideálně kovové provedení

- Nábytek pod obálkovací stroj

- Frankovací stroj – technické parametry

- Velkokapacitní stroj s dynamickou (průletovou váhou)

- Max. doporučená denní zátěž – min. 20.000 otisků

- Max. doporučená roční zátěž – min. 2 000.000 otisků

- Rychlost otisku digitální známky na obálky bez dynamického vážení – 6.000/hod.

- Rychlost otisku digitální známky na obálky, včetně dynamického vážení – 3.000/hod.

- Otisk digitální známky podle normy ČP 186 389/2014/PRM

- Tisk reklamních razítek + přítisky

- Automatický podavač obálek do tloušťky 6 mm

- Separace obálek

- Dynamická váha dopisů s vážitelností do 1 kg

- Výstup statistik přes webové rozhraní

- Součástí musí být integrovaná váha na větší zásilky

- Čtečka čárového kódu pro napojení na spisovou službu

- Musí podporovat napojení na spisovou službu EZOP

- Specifikace technické podpory typu NBD

  - Technická podpora poskytována 5 pracovních dní v týdnu

Podpora je poskytována v pracovní dny v době od 08:00 do 16:00 hodin, s povinností oznámit zákazníkovi jméno řešitele problému do 1 hodiny a zahájit činnosti spojené s řešením problému nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne po elektronickém nebo faxovém potvrzení požadavku. Podpora se týká všech komponent CTOL, tj.

- Produkční velkokapacitní ČB tiskárny

- Obálkovacího stroje

- Frankovacího stroje

  - Dodatečné služby

- Měsíční profylaxe všech komponent CTOL, včetně doplnění všech spotřebních materiálů, tj. tonerů, lepidla do obálkovačky, inkoustu do frankovacího stroje, podávacích válečků apod. (vyjma papíru, obálek a štítků)

- Součinnost VoZP ČR

Pro úspěšnou instalaci HW komponent CTOL předpokládáme následující součinnost VoZP ČR v oblastech:

- Provedení stavebních úprav v prostorách instalace CTOL tak, aby byly dodrženy veškeré ČSN normy, včetně dodržení hygienických požadavků, zejména s ohledem na hluk těchto HW komponent

- Zajištění silových přívodů, síťové infrastruktury s konektivitou na internet

- Zajištění kvalifikované obsluhy a administrátora pro bezproblémový průběh zaškolení

Předpokladem úspěšné realizace je na straně VoZP ČR zajištění další potřebné součinnosti dle aktuální potřeby.

V Praze dne: ……………………..

……………………..							……………………………

Objednatel								Zhotovitel