Příloha č. 1 ZD 							Čj 1/120/1702770–2019

Podrobná specifikace dodávky HW komponent a služeb

+ tabulka pro tvorbu nabídkové ceny.

Obměna firewalu, oddělení serverové a uživatelské LAN

- Obsah

1.	Předmět veřejné zakázky	3

2.	Obecné požadavky na externí a interní firewall	3

2.1	Externí firewall	3

2.1.1	Základní technické požadavky	3

2.1.2	Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)	4

2.1.3	Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)	4

2.1.4	Funkce antivirové kontroly	4

2.1.5	Funkce IPsec VPN	5

2.1.6	Funkce SSL VPN	5

2.1.7	Funkce kategorizace webových stránek	5

2.1.8	Funkce DNS filtru	5

2.1.9	Funkce před únikem citlivých informací (DLP)	5

2.1.10	Explicit proxy	6

2.1.11	Virtualizace	6

2.1.12	Management	6

2.1.13	Ochrana koncových stanic	6

2.2	Interní firewall	7

2.2.1	Základní technické požadavky	7

2.2.2	Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)	8

2.2.3	Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)	8

2.2.4	Virtualizace	8

2.2.5	Management	9

2.3	Zpracování logů a reporting	9

3.	Definice služeb	9

3.1	Implementační plán	10

3.2	Měsíční služby	10

3.3	Školení	10

4.	Další požadavky zadavatele	10

5.	Cena	11

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZ náhrada internetového firewallu (externí firewall) provozovaného na dvou Cisco ASA5515-X a doplnění LAN infrastruktury VoZP ČR dalším firewallem  pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury (interní firewall). Externí firewall bude realizován jako pronájem na dobu 48 měsíců, interní firewall bude realizován nákupem zařízení.

V rámci této veřejné zakázky zadavatel požaduje zpracování implementačního plánu, instalaci a oživení HW, případný upgrade FW na poslední verzi, konfiguraci podle zpracovaného implementačního plánu a zpracování finální dokumentace.

Zadavatel dále požaduje, aby součástí této veřejné zakázky bylo také školení „Základní seznámení, instalace a konfigurace dodaných zařízení“.

# Obecné požadavky na externí a interní firewall

Externí firewall bude řešen jako dva samostatné stejné boxy zapojené v režimu active/active nebo active/standby. Stejně tak interní firewall bude řešen jako dva samostané stejné boxy zapojené v režimu active/active nebo active/standby.

Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence na dobu 4 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. Požadujeme, aby support výrobce byl v režimu 24x7x365. Tento support bude zahrnovat HW a FW zařízení (výměna v případě nefunkčnosti zařízení nebo nových funkcionalit, které může zadavatel využít).

Externí a interní firewall musí být od stejného výrobce.

## Externí firewall

- Certifikace ICSA Labs minimálně pro Firewall, IPSec VPN, IPS, Antivirus, SSL VPN

    - Základní technické požadavky

- HW appliance NGFW/UTM firewallu v režimu vysoké dostupnosti (dvě fyzická zařízení stejného typu zapojená do funkčního clusteru)

- Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené specializovanými obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází, …)

- Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti maximálně 1RU

- Požadujeme veškeré příslušenství (montážní prvky) pro montáž do RACKu

- Požadujeme možnost doplnit druhý napájecí zdroj (interní nebo externí), nebo zařízení vybavené dvěma zdroji

- Min. 16x 1 GE SFP rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace

- Min. 16x 1 GE RJ45 rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace

- 2 x samostatné 1GE rozhraní využitelné pro management

- konzolový port pro management

- Podpora režimu vysoké dostupnost (režim L2 cluster, tedy využití virtuálních MAC adres; celý cluster se tváří z pohledu L3 jako jedno zařízení) v režimu active-active (A/A) a active-passive (A/P)

  - Pokud tato funkce vyžaduje licenci, tak tato musí být součástí dodávky

- Možnost rozšíření režimu vysoké dostupnosti na až 4 členy clusteru (včetně podpory režimu A-A) resp dva samostatné clustery o dvou zařízeních (budoucí topologie není v tuto chvíli přesně dána).

Požadované síťové a bezpečnostní funkce, součástí dodávky musí být i příslušná licence (je-li výrobcem požadována) na 4 roky. Požadované výkonnostní parametry musí být oficiálně deklarovány výrobcem firewallu.

- Podpora VLAN (až 4000)

- Podpora LACP

- Počet FW pravidel až 10.000

- Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

- Celková propustnost firewall min. 32/32/20 Gbps (měřeno na UDP paketech o velikosti 1518B/512B/64B)

- Vložená latence firewallu nepřesahuje 4 µs (měřeno na malých UDP paketech (64B))

- Počet nově navázaných TCP spojení (setup-rate) min. 280.000 za sekundu

- Celkový počet konkuretních TCP spojení firewallu 4 miliony

- PPS (počet zpracovaných paketů za 1 sekundu) min. 30M

    - Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)

  - Detekce známých aplikací na základě signatur

  - Signaturový database automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 4000 podporovaných aplikací

  - pro populární cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé fakce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login, atd. (relevantní k dané aplikaci)

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat

  - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci

  - funkce AppCtr se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše.

    - Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 11.000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům

  - propustnost funkce IPS včetně logování min. 5Gbps (měřeno na komunikaci typu mix aplikací)

    - Funkce antivirové kontroly

  - Ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně, atp.), včetně ochrany před polymorfním kódem

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - požadujeme AV kontrolu rozšířenou o inspekci tzv. sandbox technikou, poskytovanou formou služby dodávané výrobcem FW (licence musí být součástí dodávky)

  - možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokální HW appliance stejného výrobce

  - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 3Gbps

  - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

  - Podpora služby výrobce, které umožní detekovat malware, který byl objevený v době od poslední aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální a rychle se aktualizující databáze hashů

  - Funkce odstranění́ aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací – AV engine na firewallu/bezpečnostní emailové bráně v reálném čase odstraní aktivní obsah z dokumentu. Dokument zůstává v původním formátu, jsou z něj odstraněny všechny aktivní prvky. Upravený dokument jde k původnímu příjemci, originální dokument se odešle do Sandboxu.

  - Podpora SSL dekrypce/SSL inspekce s minimální propustností 3,5Gbps

  - Minimální množství současně navázaných session s SSL inspekcí: 300 000

    - Funkce IPsec VPN

  - podpora site-to-site VPN

  - podpora klientských VPN

  - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS)

  - funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.

  - Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 2.000

  - Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 40.000

  - propustnost IPSec VPN min. 20 Gbps (měřeno při AES 256-SHA 256)

  - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování

  - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování

    - Funkce SSL VPN

  - Podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu

  - Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů: 400

  - Minimální propustnost SSL VPN: 2,5Gbps

    - Funkce kategorizace webových stránek

  - založená na centrálně spravované databázi výrobce

  - minimálně 50 filtračních kategorií

  - možnost definice vlastních kategorií

  - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL

  - kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky

    - Funkce DNS filtru

  - Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu)

  - Možnost definovat vlastní tzv. blacklist domén

  - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL

  - Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru

    - Funkce před únikem citlivých informací (DLP)

  - možností analýzy běžných typů dokumentů a protokolů

  - možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum

    - Explicit proxy

  - podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP)

  - podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos

  - funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta

  - Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru

    - Virtualizace

  - Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální context musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp.

  - Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech)

  - Každý virtuální context je zároveň samostatným wifi kontrolérem

  - Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů)

    - Management

- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Požadujeme jediné management rozhraní pro celý cluster, změna konfigurace je mezi jednotlivými členy clusteru synchronizována automaticky

- Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě

- Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury)

- Podpora vazby na Cisco Identity Services Engine (ISE)

    - Ochrana koncových stanic

Požadujeme dodání softwaru pro ochranu koncových stanic, který bude zajišťovat tyto funkce:

- Možnost navázání IPsec VPN nebo SSL VPN na dodávanou bezpečnostní bránu (firewall)

- Možnost vytvoření instalačního msi balíčku s předkonfigurovanými parametry

- Možnost modulární instalace klienta

- Dostupnost klienta minimálně pro tyto operační systémy: Windows, macOS, Linux, Android, iOS

- Integrace s poptávanou bezpečnostní bránou ve smyslu předávání informace o klientovi do sítě, možnost karantény až na úrovni koncového prvku, informace o odhalených zranitelnostech na koncových stanicích

- Možnost vynucení bezpečnostních politik kde, když je koncový prvek nebude splňovat, tak zobrazení varovné hlášky anebo zablokování přístupu do sítě

- Pokud se jedná o licencovanou funkcionalitu, tak požadujeme licence pro současně 100 připojených klientů po dobu 4 let

- Možnost rozdílného nastavení klientů, když jsou v interní síti a mimo interní síť

- Antivirovou ochranu koncových stanice včetně automatické kontroly vyměnitelných médií

- Ochranu uživatelů před přístupem na škodlivé webové stránky

- Možnost centrální správy koncových softwaru pro ochranu koncových stanic

- Centrální správa by měla obsahovat tyto funkce:

  - Možnost aplikace různých profilů s nastavením na různé skupiny ve Windows AD

  - Zajištění automatické instalace v rámci Windows domény

  - Dohled nad všemi klienty

  - Možnost vynucení kontroly zranitelností anebo kontroly na přítomnost malware v koncové stanici

  - Výpis nainstalovaných aplikací na koncové stanici a upozornění na případné zranitelnosti

  - Možnost vložit koncovou stanici do karantény

  - Možnost vzdáleně provést upgrade klienta

  - Možnost odinstalovat klienta z koncové stanice

  - Možnost přihlášení administrátora do systému centrální správy s ověřením na LDAP

  - Pokud se jedná o licencované řešení, tak požadujeme licenci pro 100 koncových zařízení pod dobu 4 let

## Interní firewall

    - Základní technické požadavky

- HW appliance NGFW/UTM firewallu v režimu vysoké dostupnosti (dvě fyzická zařízení stejného typu zapojená do funkčního clusteru)

- Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené specializovanými obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází, …)

- Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti maximálně 2RU

- Požadujeme veškeré příslušenství (montážní prvky) pro montáž do RACKu

- Požadujeme možnost doplnit druhý napájecí zdroj (interní nebo externí), nebo zařízení vybavené dvěma zdroji

- Min. 8x 1 GE SFP rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace, HW akcelerované

- Min. 16x 1 GE RJ45 rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace, HW akcelerované

- Min. 4x 10GE SFP+ rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace, HW akcelerované

- Min. 4x 25GE SFP28/10GE SFP+ rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace, HW akcelerované

- Min. 2x 40GE QSFP+ rozhraní na každém firewallu využitelných pro zpracování komunikace, HW akcelerované

- 2 x samostatné 1GE rozhraní využitelné pro management

- konzolový port pro management

- Podpora režimu vysoké dostupnost (režim L2 cluster, tedy využití virtuálních MAC adres; celý cluster se tváří z pohledu L3 jako jedno zařízení) v režimu active-active (A/A) a active-passive (A/P)

- Pokud tato funkce vyžaduje licenci, tak tato musí být součástí dodávky

- Možnost rozšíření režimu vysoké dostupnosti na až 4 členy clusteru (včetně podpory režimu A-A) resp dva samostatné clustery o dvou zařízeních (budoucí topologie není v tuto chvíli přesně dána).

- Integrovaný disk (nebo disky) celkové kapacity min 1x480GB pro lokální ukládání logů v případě výpadku centrálního log serveru

Požadované síťové a bezpečnostní funkce, součástí dodávky musí být i příslušná licence (je-li výrobcem požadována) na 4 roky. Požadované výkonnostní parametry musí být oficiálně deklarovány výrobcem firewallu.

- Podpora VLAN (až 4000)

- Podpora LACP

- Počet FW pravidel až 90.000

- Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

- Celková propustnost firewall min. 80/80/50 Gbps (měřeno na UDP paketech o velikosti 1518B/512B/64B)

- Vložená latence firewallu nepřesahuje 4 µs (měřeno na malých UDP paketech (64B))

- Počet nově navázaných TCP spojení (setup-rate) min. 280.000 za sekundu

- Celkový počet konkuretních TCP spojení firewallu 11 milionu

- PPS (počet zpracovaných paketů za 1 sekundu) min. 80M

    - Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control)

  - Detekce známých aplikací na základě signatur

  - Signaturový database automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 4000 podporovaných aplikací

  - pro populární cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé fakce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login, atd. (relevantní k dané aplikaci)

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat

  - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci

  - funkce AppCtr se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše.

    - Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)

  - signatury automaticky aktualizované výrobcem

  - alespoň 11.000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem

  - možnost tvorby vlastních signatur

  - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům

  - propustnost funkce IPS včetně logování min. 12Gbps (měřeno na komunikaci typu mix aplikací)

    - Virtualizace

  - Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální context musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp.

  - Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech)

  - Každý virtuální context je zároveň samostatným wifi kontrolérem

  - Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů)

    - Management

- FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

- Požadujeme jediné management rozhraní pro celý cluster, změna konfigurace je mezi jednotlivými členy clusteru synchronizována automaticky

- Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě

- Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury)

- Podpora vazby na Cisco Identity Services Engine (ISE)

## Zpracování logů a reporting

Požadujeme samostané řešení pro zpracování logů a reporting

  - Logovací/reportovací nástroj musí být od stejného výrobce, jako je FW řešení

  - Požadujeme plnou integraci s FW řešením, včetně obousměrné komunikace (tj. logy uložené na logserveru musí být možné prohlížet přímo z MGMT rozhraní firewallu)

  - Možnost detailního prohledávání logů

  - Přehled aktuálního stavu FW clusteru a událostí formou widgetů s podporou funkce DrillDown

    - Cílem je rychle identifikovat případný problém v síti (síťový, bezpečnostní, …)

    - včetně přehledu stavu wifi infrastruktury (počet wifi klientů, neautorizované AP atp.)

- Široká nabídka předpřipravených reportů (nejčastěji využívaných reportů- bezpečnostní incidenty, využití konektivity, navštěvované kategorie stránek, atd.)

- Možnost tvorby vlastních detailních reportů

- Možnost exportu reportů (HTML, PDF, CSV, XML)

- Podpora vyhodnocování událostí  a upozornění na ně (email, snmp trap)

    - Možnost vlastní definice monitorovaných událostí

  - Forma VM appliance pro platformu VMWare ESX/Hyper-V

  - Podpora multi-tenantního prostředí (tj. oddělené rozhraní na log/reporting

  - Požadujeme podporu pro ukládání logů až 3TB

  - Denní objem přijatých logů min. 6GB

  - S přihlédnutím na další rozvoj řešení požadujeme možnost sbírat logy až z 10 firewallů.

# Definice služeb

Dodavatel zajistí časovou návaznost jednotlivých činností (instalace, konfigurace, testování, provoz) tak, aby nedošlo k omezení provozu VoZP ČR. Zadavatel požaduje vypracování celkového časového harmonogramu provádění jednotlivých činností (Implementační plán).

## Implementační plán

Návrh implementačního plánu:

| Čas (T + týden) | Činnost | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zpracování implementačního plánu |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | Instalace zařízení |  |
| 6 |  |  |
| 7 | Konfigurace zařízení |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 | Testovací provoz |  |
| 12 |  |  |
| 13 | Finální úpravy konfigurace |  |
| 14 | Rutinní provoz se zvýšeným dohledem |  |
| 15 |  | Odpojení ASA5515 |
| 16 | Vypracování dokumentace |  |

T = datum účinnosti smlouvy

Dodavatel může navrhovanou tabulku implementačního plánu změnit podle svého uvážení a zkušeností, nicméně celková doba implementace 16 týdnů nesmí být překročena, taktéž musí být zachována doba testovacího provozu a rutinního provozu se zvýšeným dohledem (2 týdny)

## Měsíční služby

- Zadavatel požaduje dodání externího firewallu jako službu s měsíční platbou na dobu 48 měsíců. Během doby 48 měsíců zadavatel nepředpokládá zásadní změnu parametrů uvedených v bodě 2.1 Externí firewall, která by vyžadovala nutnou změnu zařízení (modelu) externího firewallu.

- Zadavatel požaduje službu technické a konfigurační podpory na měsíční bázi v rozsahu 8 hodin měsíčně (pomoc s konfigurací, řešení konfiguračních problémů apod.).

## Školení

Součástí dodávky bude školení na dodaná zařízení v rozsahu 3 až 5 dnů s náplní odpovídající úvodnímu školení (instalace, konfigurace, řešení chybových stavů). Školení bude probíhat ve školicím středisku výrobce nebo jeho zastoupení nebo distributora v lokalitě Praha.

# Další požadavky zadavatele

- Zadavatel požaduje dodání originálních a nových zařízení, licencovaných ve jménu zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na lokální technickou podporu výrobce v českém nebo slovenském jazyce.

- Zadavatel požaduje oficiální potvrzení všech výrobců nabízených technologií o určení nabízených produktů HW a SW pro lokální trh.

- Zadavatel požaduje oficiální potvrzení všech výrobců nabízených technologií, že na produkty bude zajištěna podpora výrobce v místě instalace po celou dobu záruční lhůty.

- Uchazeč předloží doklad o obchodním partnerství s výrobcem zboží zaručující dostatečnou technickou podporu výrobcem.

- Zboží bude podporováno servisním střediskem výrobce na území České republiky.

- Uchazeč musí přiložit do nabídky příslušnou technickoprovozní dokumentaci výrobce zboží. Za splnění tohoto požadavku se nepovažuje odkaz na webové stránky výrobce zboží, ale dokumentace v listinné podobě nebo na datovém nosiči v anglickém nebo českém jazyce.

- Uchazeč z důvodu dodávky formou řízeného projektu velkého rozsahu a složitosti předloží jeden z následujících certifikátů a to certifikace IPMA, PRINCE2, nebo že má zaveden systém řízení podniků z hlediska řízení služeb jakosti projektů dle ISO 10006, vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala.

- Uchazeč z důvodu dodávky, jejíž součástí je i poskytování záručního servisu na dodávaná hardwarová zařízení a softwarové produkty, předloží certifikát, že má zaveden systém řízení podniků, z hlediska řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídící ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL) a to na úrovni minimálně jedné certifikované osoby s certifikací ITIL Foundation, vydanou podle českých technických norem akreditovanou osobou. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno společnosti, která certifikát vydala.

# Cena

Nabídková cena bude tvořena z těchto složek:

- Cena za externí firewall měsíčně/za 48 měsíců

- Cena za interní firewall

- Cena za systém zpracování logů a reporting

- Cena za implementaci (sestavení a realizaci Implementačního plánu)

- Cena za podporu (8 hodin) měsíčně/za 48 měsíců

- Cena za školení

| Popis | Kč/měsíc | Cena Kč (48 měsíců) |
| --- | --- | --- |
| Cena za externí firewall | 0,00 | 0,00 |
| Cena za interní firewall | --- | 0,00 |
| Cena za systém zpracování logů a reporting | --- | 0,00 |
| Cena za implementaci (sestavení a realizaci Implementačního plánu) | --- | 0,00 |
| Cena za podporu (8 hodin) měsíčně | 0,00 | 0,00 |
| Cena za školení | --- | 0,00 |
| Celková cena |  | 0,00 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.